現在的直線加速器都配備有多葉式準直儀，傳統的鉛合金製作已經較少使用，下列關於多葉式準直儀的敘述，何者錯誤？

執行強度調控放射治療必須的主要配備

任何治療的照野皆可組合，包括電子射束的鉛塊，只是邊緣有鋸齒狀而已

使用多葉式準直儀之後，進出治療室換鉛塊的次數就減少，可以節省體力與工作時間

多葉式準直儀的物理半影區較傳統的鉛合金大

B

一純鉛擋塊（lead block）厚度為5.0 cm，欲達相同之輻射屏蔽效果，則Lipowitz metal（Cerrobend）擋塊之厚度應約為多少 cm？（Cerrobend之密度為純鉛之83%）

4.2

5.0

6.0

8.0

C

某病人接受遠隔治療，SSD=80 cm，其相鄰照野大小分別為36 cm和20 cm，相接於深度8 cm處，則在皮膚處相鄰照野的間隙 為多少cm？

2.4

2.8

4.8

5.6

B

某病人接受遠隔治療，SAD=100 cm，其相鄰照野大小分別為25 cm和28 cm，相接於深度6 cm處，則在皮膚處相鄰照野的間隙為多少cm？

0.8

1.6

2.4

3.2

B

下列何者皮膚劑量的敘述，何者錯誤？

使用6MV光子射束時的皮膚劑量較高於10MV光子射束時的皮膚劑量

在照射體前放置beam spoiler會增加皮膚劑量

光子斜向入射物體表面時，皮膚劑量會增加

照野增加，皮膚劑量會減少

D