- 為了給予一光子照野得到相同劑量，下列何者勢必讓MU值降低？

  - 加大準值儀照野

  - 將MLC形狀轉換成鉛擋塊

  - 拉長SSD

  - 使用bolus

- 關於平行對照照野的邊緣效應(edge effect)或外側組織損傷之敘述，下列何者正確？

  - 能量越大、病人體厚越厚、SSD越遠，邊緣效應越明顯。

  - 能量越大、病人體厚越薄、SSD越近，邊緣效應越明顯。

  - 能量越小、病人體厚越厚、SSD越近，邊緣效應越明顯。

  - 能量越小、病人體厚越厚、SSD越遠，邊緣效應越明顯。

- 相對於kVCBCT，MVCBCT有哪些優勢？

  - 對高原子序物質有較少的假影產生

  - 針對劑量校正，仍需將千伏特能量之衰減係數外插推算到百萬伏特能量之衰減係數。

  - 比較好的解析度

  - 比較好的對比度

- 使用光子射束照射大腿，下列關於骨頭屏蔽效應之敘述何者正確?

  - 百萬伏特(MV)光子射束入口側在大腿骨前方的軟組織，有較低之吸收劑量。

  - 大腿骨之後1公分之軟組織，光子能量越高修正因子越高。

  - 大腿骨周圍的軟組織因回散射造成增強劑量的範圍可達1-2公分。

  - 大腿骨對於千伏特(kV)光子射束之吸收劑量比百萬伏特(MV)光子射束之吸收劑量高。

- 一電子射束相鄰一平行光子照野在表面上，下列何者正確？

  - 熱點(hot spot)會出現在光子照野

  - 熱點會出現在電子照野

  - 熱點會出現在光子和電子照野

  - 冷點(cold spot)會出現在光子和電子照野

- 為阻擋一15 MeV電子射束最少需要多厚的鉛？

  - 2毫米

  - 5毫米

  - 8毫米

  - 7公分

- 如果要尋找掉落遺失射源，下列何種輻射偵檢設備最適當？

  - 游離腔偵檢器

  - 中子偵檢器

  - 蓋格計數器 (Geiger-Muller Counter)

  - A+C

- 有關碘125射源在近接放射治療中之描述，下列何者為誤？

  - 廣泛用於永久性插種

  - 和Au-198相比，I-125有較短半衰期。

  - 和氡相比，I-125有較低光子能量。

  - 便於儲存，屏蔽需求較低。

- 有關全身照射(TBI)之描述，下列何者正確？

  - 射束擾流板(beam spoiler)可以提升皮膚的劑量達到90%以上的處方劑量

  - 兩側對照(bilateral)的治療方式需要製作鉛擋塊(block)

  - 前後對照(ap/pa)的治療方式需要製作補償器(compensator)

  - 可以用高能量電子射線治療

- 前列腺插種125I（半衰期59.4天）射源治療，已知其初始劑量率為0.07 Gy/h，請問在前60天約共接受多少劑量（Gy）？

  - 42

  - 72

  - 87

  - 144

全部劑量= 1.44 x 0.07Gy/h x 59.4天 x 24 h x ( 1 - e-(0.693 / 59.4天 x 60天））=143.70048 x 0.5034=72.34

- 請問直線加速器產生之光子射束不會經過下列哪個設備或零件?

  - 靶

  - 游離腔

  - 散射薄片

  - 準直儀

- 對一連續能譜的 X 光而言，第二個半值層比第一個半值層？

  - 相等

  - 薄

  - 厚

  - 不一定

- 關於全身光子照射(total body irradiation, TBI)，下列敘述何者正確？

  - bilateral的治療方式需要製作鉛擋塊

  - ap/pa的治療方式需要製作補償器

  - bilateral的治療方式比較舒適

  - 主要治療對象是全身的淋巴組織

- 關於全身電子照射，下列何者錯誤？

  - 一般是用2-9 MeV能量電子射線治療

  - 如果距離夠長，可以用一個照野包覆則無須用2個上下照野

  - bilateral的治療方式比較舒適

  - 需要製作肺部、腦部的鉛擋塊

- 關於碘-125射源在臨床應用之描述，下列何者有誤？

  - 衰變過程是電子捕獲

  - 適合永久性植入射源

  - 所產生光子能量約27~35 keV

  - 半衰期74天 (59.4)